Charakteristika konstrukce

Tříplášťové střechy se používají zejména v horských oblastech a jejich výhoda spočívá v tom, že teplo procházející tepelnou izolací ve formě tepelných ztrát je odváděno větranou spodní vzduchovou vrstvou do vnějšího prostředí, aniž by docházelo vlivem tohoto tepla k ohřívání krytiny s následkem odtávání sněhu, který může způsobit značné starosti.

Stavební materiály

Střešní tašky se vyrábějí z probarveného betonu s povrchem hladkým nebo upraveným granulátem. Označují se např.: BRAMAC MAX? Alpská taška, Alpská taška Classic, Moravská taška, Římská taška, Bobrovka, Zdvojená bobrovka. Každá je charakteristická vlastním tvarem a účelem použití. Dopravují se nákladními automobily na paletách po 252 kusech. Dále se používají doplňující prvky: hřebenáč, taška půlená, krajní taška, průchozí taška a další viz. katalog BRAMAC.

Připravenost stavby

Pro pokládání střešní krytiny je zapotřebí mít hotovou hrubou konstrukci s krovy. Dále se staví lešení kvůli bezpečnosti, usnadnění prací a lepší dopravě materiálu na střechu. Pracovat by se mělo v suchém prostředí, je však možné pokrývat i v zimě.

# Způsob provedení

Na krovy se položí difúzní folie (záleží na typu a sklonu střechy), na kterou se přibijí kontralatě. Na ně se začnou ve směru od zdola nahoru pokládat tašky. Střecha se zakončuje krajními taškami přichycenými na hřebíky a v hřebeni hřebenáči na figarol, což je kovová mřížka s pružným okrajem, který překrývá tašky. Jako doplňující prvek se používají tašky na prosvětlení, na odvětrávání a v horských oblastech tašky proti sesuvu sněhu. Pro utěsnění vyčnívajících stavebních prvků se používá Wakaflex a těsnící tmel. I po zakrytí difúzní folie krytinou může časem dojít k její destrukci vlivem UV záření, proto se doporučuje při delší prodlevě do dokončení skladby střešní konstrukce difúzní folii zakrýt jakýmkoli vhodným materiálem. Pro připevňování tašek a doplňků se zásadně používají materiály s protikorozní ochranou.

Zásady pro připevňování tašek:

- při sklonu střechy od 45° se připevňuje v ploše střechy každá 3.taška stranovou příchytkou

- při sklonu střechy od 60° se připevňuje každá taška stranovou příchytkou

- při sklonu střechy od 75° se připevňuje každá taška stranovou příchytkou a vrutem

- bez ohledu na sklon střechy se připevňují všechny hřebenáče, krajové tašky, tašky pultu, tašky tvořící okapovou hranu, nosné tašky a všechny šikmo řezané tašky tvořící linii úžlabí čí nároží

- bez ohledu na sklon střechy se v oblastech s předpokládaným působením bouřlivých větrů připevňují tašky i v plaše střechy stranovými příchytkami

Při novostavbách se pokládají tašky po celé ploše najednou. Při přestavbě stávající střechy se dělají například 4 metry široké sloupy a původní střecha se odkrývá postupně. Minimální sklon střechy je 12°, na m2 se použije 10 tašek, osová vzdálenost latí je 33 cm a jejich minimální velikost 3 x 5 cm.

Technické ukazatele a pracovní kolektiv

Podíl živé práce je 100 %, pracovní kolektiv se skládá z pokrývačů, jejich počet závisí na rozsáhlosti prací. Musí být řádně proškoleni, každé 2 roky.

| Název | Spotřeba | Hmotnost kg/ks |
| --- | --- | --- |
| Alpská taška | 10 ks/m2 | 4,3 |
| Krajní taška | 3 ks/bm | 7,3 |
| Hřebenáč | 2,5 ks/bm | 4,5 |
| Větrací pás hřebene | 0,98 ks/bm | - |
| Wakaflex | Délka role 5 m | 4,25 |

# Výrobní zařízení

Používá se převážně ruční nářadí: pilky, kladívka, kleště, dláta, metr a dále motorové a diamantové pily.

# Kontrola jakosti a předání

Kontrola jakosti se provádí s investorem pohledem a ukázkou střechy. Další kontrolou je první velký déšť. Výsledky se zapisují do stavebního deníku. Střecha se předává až po úplném odstranění všech zjištěných závad.

# Bezpečnostní opatření

Všichni pokrývači musí být zajištěni lanem přivázaným přes kladku. Při provádění žlabů je nutné lešení se zábradlím.